Технические требования для макета под верхнюю печать

(панель управления) на колонке Яндекс.Мини 3

Оглавление

Общие требования	1

Растровое изображение	2

Позиционирование	2

Рекомендации	3

# Общие требования

- Масштаб 1:1.

- Формат макета: AI, CDR (до 20 версии (2018 год) включительно), PDF, EPS.

- В макете не должно быть лишних элементов, кроме самого макета и трафарета.

- Цветовая модель макета – CMYK. При использования других цветовых моделей, цветопередача будет зависеть от ПО принтера.

- Золотом/серебром печать не ведется.

- Шрифты высотой не менее 2 мм. Весь шрифт должен быть переведен в кривые.

- Белый цвет в CMYK, должен быть белым (Значение всех цветов 0%).

- Никаких лишних обтравочных масок.

- Все линии элементов макета должны быть сведены в одно целое (пример: квадрат должен быть замкнутым, не состоять из отдельных линий).

- Не использовать внутреннее растровое текстурирование (если эти эффекты использовались, то их нужно отрастрировать).

- Минимальная толщина линий:

  - Для чистого белого цвета - не менее 0,5 мм.

  - Для цветных линий - не менее 0,8 мм.

# Растровое изображение

Растровое изображение печатаются по предварительному согласованию.

# Позиционирование

Примечания:

Технический шаблон - векторный файл, с разметкой колонки и с нанесением технических областей.

- Красным цветом обозначена зона, в пределах которой макет не должен находиться.

- Желтым обозначены зоны сенсорных кнопок. Поверх них можно нанести рисунок, но есть несколько замечаний:

  - Корректность работы кнопок не гарантируется.

  - Если макет полность перекроет кнопки - конечному пользователю будет тяжелее ориентироваться в органах управления колонкой.

- При нанесении рисунка на колонку, возможен сдвиг рисунка до 2 мм по осям.

# Рекомендации

Для получения наилучшего результата и визуальной эстетики будущего продукта, рекомендуем следовать следующим правилам:

- Не стараться заполнить все печатное поле макетом. За счет того, что имеются зоны, в которых печать не допускается, на конечном изделии печать будет выглядеть как “наклейка” и будет сильно вытягиваться из визуальной концепции.

- Не делать строгую привязку к элементам на колонке, например индикация “Алиса”.