# Вкладка 1

1. Разметка	1

2. Требования к дизайну и содержимому	1

3. Файловый формат и структура макета	2

## 1. Разметка

- Линии сгиба (биговки):

  - Должны быть отмечены на отдельном слое в макете тонкими линиями. Они уже встроены в техническую развертку. Их нельзя менять

  - На линиях сгиба не допускается размещения важной информации. Только фоновый цвет или изображение, паттерн или иной граф элемент, который не является обязательным.

- Линии реза и вырубки:

  - Отдельный слой с контуром высечки. Также встроен в документ. Размерность не допускается к изменению.

- Клеевой клапан:

  - Допускается размещать только фоновый цвет или изображение, паттерн или иной граф элемент, который не является обязательным.

- Поля безопасности:

  - В документе уже помечена “зона безопасности”. Вн ей располагаем основную информацию

- Запас на подрез, припуск, вылет:

  - Фоновое изображение, паттерн или иный граф элементы, которые идут вплотную должны выходить за линии реза.

  - Данная зона помечена в документе.

## 2. Требования к дизайну и содержимому

- Цветовая модель:

  - Макет готовится в CMYK.

  - Если используются дополнительные плашечные цвета (лак выборочный, тиснение) - согласовывается отдельно.

- Разрешение растровой графики:

  - Все растровые изображения (фотографии, фоны) – не менее 300 dpi при масштабе 1:1.

  - Избегайте сильной компрессии JPEG; предпочтительны форматы TIFF/PSD без сжатия или с минимальным сжатием.

- Шрифты и текст:

  - Шрифты следует либо перевести в кривые.

  - Минимальный кегль шрифта для читабельности – не менее 5–6 pt (в зависимости от технологии печати).

  - Важно проверить, чтобы текст не попадал в зоны биговки, клеевого клапана или за пределы безопасной зоны.

- Штрих код:

  - Штрих-коды (если необходимы) должны быть размещены на плоской стороне без сгибов, с достаточной контрастностью фона.

## 3. Файловый формат и структура макета

- Формат исходного файла:

  - Предпочтительно: Adobe Illustrator (AI), PDF (принт-готовый), CorelDraw или аналогичные профессиональные форматы.

  - При передаче макета в PDF:

    - Убедитесь, что все слои сохранены и не растрированы (кроме растровых изображений).

    - Включите метки реза (Crop Marks) и контрольные шкалы (Color Bars) при экспорте, если это согласовано с типографией.

- Слои:

  - Соблюдать последовательность слоев оригинального документа

  - Дизайн размещается на отдельном слое.

- Сборка итогового файла:

  - Убедитесь, что в файле нет лишних элементов за пределами макета (особенно «мусорных» объектов).

  - Проверьте, что все цвета соответствуют конечной печатной технологии.

  - Макет предоставляется как оригинал, но с наложенным уже дизайном.